| Timbro della scuola | Intestazione |
| --- | --- |
| Data compilazione | A cura di |

CHECK LIST – SALUTE E SICUREZZA NELLA SCUOLA

Obiettivo – Lista di controllo per l’autovalutazione da parte della scuola

Gli argomenti presi in esame riguardano gli aspetti prevalenti dell’applicazione del D.Lgs. 81/08 titolo I e alcune norme specifiche della scuola.

In sintesi gli aspetti trattati sono i seguenti:

- dati generali della Scuola, con relative figure istituzionali;

- documentazione tecnica e organizzativa obbligatoria;

- formazione;

- aspetti strutturali;

- gestione emergenza;

- locali e spazi particolari ;

- valutazione di qualità degli adempimenti .

DATI GENERALI

| Scuola/ Istituto |  |
| --- | --- |
| Indirizzo (via- n.- cap) |  |
| Telefono – Fax – e.mail |  |
| Tipo istituto |  |

SOGGETTI D.Lgs. 81/2008

| Dirigente scolastico |  |
| --- | --- |
| Dirigente – DSGA |  |
| Preposti definiti |  |
| RSPP |  |
| RLS |  |
| MC |  |

DATI OCCUPAZIONALI ANNO SCOLASTICO_____/_____

| n. docenti |  |
| --- | --- |
| n. non docenti |  |
| n. studenti |  |

PROPRIETARIO DELL’EDIFICIO

| Ragione sociale |  |
| --- | --- |
| Indirizzo (via- n°-cap) |  |
| Telefono – Fax – e.mail |  |
| Referente per l’edificio |  |
| Presente all’ispezione |  |

Aggiornata gennaio 2009

-

DOCUMENTAZIONE parte 1°

| - (di pertinenza dell’Istituto scolastico) | - si | - no | - Criterio | - Azione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI * completo di: |  |  | Verificare la presenza, la data di aggiornamento e le firme. Si ritiene metodologicamente adeguato una VDR che contenga tutti i seguenti elementi: -anagrafica aziendale -organizzazione per la sicurezza; -criteri e metodi adottati; -elenco delle mansioni e dei lavoratori esposti; -rischi individuati e loro stima o misura (*); -misure di prevenzione e protezione adottate in coerenza con i rischi individuati; - tempogramma degli interventi; -firma dei soggetti che hanno partecipato alla VDR |  |
| - - valutazione RISCHIO INCENDIO |  |  |  |  |
| - - valutazione RISCHIO CHIMICO e modulo di giustificazione |  |  |  |  |
| - - valutazione LAVORATRICI MADRI e procedura - (lavoratrici e studentesse) |  |  | Deve risultare evidenza di valutazione dei rischi in particolare per: - insegnanti di asili nido e scuole dell'infanzia - insegnanti che svolgono attività a rischio da valutare in modo specifico (es. insegnanti di sostegno con alunni problematici) - studentesse Alla VDR deve essere correlata specifica procedura portata a conoscenza del personale coinvolto |  |
| - - valutazione RISCHIO RUMORE |  |  |  |  |
| - - valutazione VIBRAZIONI o modulo giustificazione |  |  | - Da considerare in agraria (uso macchine agricole priorità A) |  |
| - valutazione ATMOSFERE ESPLOSIVE (ATEX) o modulo di giustificazione |  |  | - Da considerare nei laboratori di chimica, nei locali con presenza di saldature a fiamma libera, deposito carburante (per la scuola), centrale termica e cucine (per il proprietario). - Relazione di analisi del rischio esplosione per gli ambienti con presenza di sostanze infiammabili. |  |
| - valutazione LAVORI IN APPALTO DUVRI e procedura |  |  | Da considerare per gli appalti di: pulizia, consegna pasti, manutenzioni ecc..) |  |
| a) per le attività in appalto sono attivate modalità di coordinamento? |  |  | Ne è evidenza verbale di coordinamento |  |
| b) è elaborato documento unico DVIR allegato al contratto d’appalto |  |  | Acquisire e verificare capitolato d’appalto |  |
| c) è presenta una procedura che disciplina le modalità di coordinamento |  |  | Deve risultare formalizzazione delle procedure Deve risultare evidenza rispetto a: -modalità per gestire le interferenze; -eventuali procedure di sicurezza definite congiuntamente; - modalità di verifica rispetto a quanto pianificato e concordato |  |
| - -valutazione BIOLOGICO |  |  | - Da considerare nei nidi, materne e scuola e indirizzo biologico |  |

| - ALTRI DOCUMENTI | - si | - no | - Criterio | - Azione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - (di pertinenza dell’Istituto scolastico) |  |  |  |  |
| - Organizzazione e organigramma del Sistema Prevenzionistico |  |  | - Verificare la presenza |  |
| - Planimetria della scuola con destinazione d’uso dei locali |  |  |  |  |
| - Piano di emergenza comprensivo di piano di primo soccorso |  |  | Verificare la presenza, la data di aggiornamento e le firme Verificare l'effettiva presenza del documento in scuola Verificarne la congruità rispetto a rischi, densità occupazionale e ubicazione considerando : - gli esiti del sopralluogo - il dettaglio dei compiti e incarichi attribuiti agli addetti alla gestione dell'emergenza Verificare incarichi e turni di presenza Il P.E. è illustrato a tutti i lavoratori ed agli alunni. |  |
| - Registro prove di evacuazione |  |  |  |  |
| - Registro controlli e manutenzioni per i presidi antincendio |  |  |  |  |
| - Registro Infortuni |  |  | Il registro deve essere presente a scuola; si richiede di verificarne la presenza e la completezza . Nelle scuole plurilocalizzate deve essere presente in ogni Unità locale provvista di ufficio di dirigenza (circ. Min. Lav. 537 del 03.02.59) Nel caso di sede legale extraprovinciale il registro infortuni deve essere presente nell’Unità Locale anche se non dotata di ufficio di dirigenza Entro i sei mesi successivi all’adozione di un decreto ministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, il registro non esisterà più, ma il DDL deve comunicare all’INAIL o all’IPSEMA i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso quello dell’evento, e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni |  |
| - Richiesta d’intervento/manutenzione al Proprietario (art.18 c.3) |  |  | - Documenti o lettera annuale con indicazione circostanziata degli interventi richiesti. |  |
| - Elenco e caratteristiche D.P.I. (+ modulo di consegna) |  |  |  |  |
| - Procedura Organizzazione Primo Soccorso con elenco dei presidi sanitari, loro ubicazione e contenuto e modulo di controllo |  |  |  |  |
| - Procedura per la verifica del divieto di fumo |  |  |  |  |
| - Elenco lavoratori soggetti ad Accertamento Sanitario / protocollo sanitario/ idoneità |  |  | - Evidenza idoneità sanitaria ( certificati di idoneità) - Presenza del protocollo sanitario |  |
| - Patentini per uso fitosanitari |  |  | - Da considerare in agraria |  |

NOMINE

| - (di pertinenza dell’Istituto scolastico) | - si | - no | - Criterio | - Azione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nomina RSPP |  |  | Verificare l’atto formale di nomina, da custodirsi in sede. Verificare requisiti e formazione (vedi formazione) |  |
| - Designazione Addetti SPP |  |  | Verificare l’atto formale di nomina, da custodirsi in sede. Verificare requisiti e formazione (vedi formazione) Il requisito è da valutare in rapporto alla presenza di strutture delocalizzate (plessi) nelle quali si ritiene debbano essere presenti referenti in ciascun plesso con funzione di collegamento con il responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione della scuola. |  |
| - Designazione Addetti emergenza - (evacuazione e prevenzione incendi - primo soccorso) |  |  | Verificare l’atto formale di nomina, con controfirma per accettazione da custodirsi in sede. Verificare formazione (vedi formazione). | Si accetta un ritardo tra la nomina e l’effettuazione del corso non superiore a 2 mesi, sempre che sia documentabile l’iscrizione al corso sempre che sia stata trasmessa una prima informazione minimale da parte del RSPP |
| - Nomina Medico Competente |  |  | - Verificare la presenza della nomina |  |
| - Riunione Periodica |  |  | - Verificare verbale -– relazione scritta del medico competente |  |
| - Comunicazione elezione R.L.S. |  |  | Verificare verbale di elezione Verificare formazione (vedi formazione). | Si accetta un ritardo tra la nomina e l’effettuazione del corso non superiore a 2 mesi, sempre che sia documentabile l’iscrizione al corso sempre che sia stata trasmessa una prima informazione minimale da parte del RSPP |

DOCUMENTAZIONE parte 1I°

| - (di pertinenza del Proprietario dell’edificio) | - si | - no | - Criterio | - Azione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Agibilità |  |  |  |  |
| - Certificato Prevenzione Incendi e scadenza |  |  |  |  |
| Impianti elettrici Dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore relativa agli impianti elettrici installati o modificati dopo lo 01.03.92, oppure atto notorio a firma del datore di lavoro di rispondenza alle normative in vigore all’epoca dell’installazione Per impianti realizzati dopo il 27/03/08, solo dichiarazione di conformità. |  |  |  |  |
| Verbale di verifica periodica all'impianto di messa a terra , dall’UOIA od Organismo individuato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, con data non antecedente a 5 anni o (2 per ambienti medici o luoghi a > rischio in caso d’incendio ecc). In alternativa lettera d’accettazione d’incarico di Organismo Individuato/UOIA con data entro 5/2 anni da data dich. Conformità dell’installatore. |  |  |  |  |
| Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche - Valutazione del rischio di fulminazione realizzata secondo le Norme (relazione di autoprotezione). |  |  |  |  |
| - Apparecchi di sollevamento con portata > 200 kg: - se costruiti prima del 19/9/1996 - Libretto matricolare ENPI/ISPESL - Verbale di verifica periodica rilasciato da AUSL se costruiti dopo il 19/9/1996 - Certificato CE di conformità - Richiesta di prima verifica all’ISPESL/UOIA per quelli con meno di un anno di vita - Verbale di verifica periodica rilasciato da ISPESL/AUSL |  |  |  |  |
| - Impianti Ascensori/Montacarichi (portata < 25 kg e corsa < 2 m): - Libretto d’impianto e targa in cabina con matricola rilasciata dal comune. Documento comprovante l'accettazione d'incarico, rilasciato dall'UOIA o da altro Organismo Notificato, per l'espletamento delle verifiche periodiche biennali sugli ascensori o montacarichi. -  Verbale di verifica periodica UOIA/ Organismo Notificato con data < 2 anni. |  |  |  |  |

| - (di pertinenza del Proprietario dell’edificio) | - si | - no | - Criterio | - Azione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Impianto di riscaldamento: - Per gli impianti realizzati dopo il 27/03/08,dichiarazione di conformità dell’installatore abilitato ( N.B, prima del 27/03/08 la dic. conf. era richiesta solo per impianti in “ambienti civili”) Inoltre;per impianti ad “ acqua calda” ( no ad aria) con potenzialità superiore a 35kW (30.000 kcal/h) : - progetto secondo D.M. 1.12.75 Approvato da ISPESL. - verbale di omologazione ISPESL inoltre, solo per impianti ad “ acqua calda” con potenzialità superiore a 116 kW (100.000 kcal/h): - verbali di verifica periodica eseguiti da UOIA con data non antecedente a 5 anni |  |  |  |  |
| - Impianti Elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (se presenti) - Documentazione di classificazione delle aree (centrale termica e cucina sono escluse se rispondenti al DPR 661/96).  Denuncia degli impianti all’UOIA. -  Verbale di omologazione UOIA (I° verifica) dei detti impianti elettrici , di non oltre 2 anni. -  Verbale di verifica periodica successiva all’omologazione, rilasciato o da UOIA o da Organismo Individuato scelto dall’utente, che abbia formalmente accettato l’incarico |  |  |  |  |

| (di pertinenza del Proprietario dell’edificio) | - si | - no | - Criterio | - Azione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Impianti a pressione (se presenti e solo se capacità > 24 l) - (autoclavi per acqua e recipienti per aria compressa) - Se costruiti prima del 29/05/2002: - Libretto matricolare ISPESL o ANCC inoltre, se PxV[bar x litri]> 8000 o P bollo>12 bar - Richiesta omologazione a ISPESL (PC) - Verbale di omologazione ISPESL (PC) -  Verbale verifica periodica UOIA (RE) |  |  |  |  |
| Se costruiti dopo il 29/05/2002: - Certificato CE di conformità (con evidenziato rispondenza a direttiva 97/23/CE oppure a 87/404/CE) - Comunicazione di messa in servizio a ISPESL (PC) e UOIA per gli apparecchi NON esclusi ( cioè rientranti art. 2 D.M.329/04. Nel caso chiedere a tecnico UOIA). - Verbale verifica primo impianto ISPESL  Verbale di verifica periodica rilasciato da UOIA - N.B. quando ci sono Generatori di Vapore, chiedere a tecnici UOIA poiché casistica complessa. |  |  |  |  |
| - Impianti piattaforme per disabili con corsa > 2 m - Targa con n° di matricola rilasciato dal comune - Certificato CE di conformità indicazione della Ditta Manutentrice - verifica biennale di Organismo Notificato. |  |  |  |  |

| INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO | - si | - no | - Criterio | - Azione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - INFORMAZIONE E’ stata fornita una informazione generale sui rischi specifici della realtà scolastica? |  |  | - Verificare consegna materiale informativo (organigramma del S.P. e procedure ecc..) |  |
| E’ stata effettuata la informazione sul piano di emergenza a tutti i lavoratori? |  |  | - Verificare incontri informativi prima delle prove di evacuazione e alla accoglienza consegna estratto del piano di emergenza) |  |
| FORMAZIONE |  |  |  |  |
| 1)Il datore di lavoro nominatosi RSPP : 1.1) dopo il 31.12.1996 ha frequentato un corso di 16 ore? |  |  | - Verificare attestato. |  |
| 1.2) dopo il 15.05.2008 ha frequentato un corso da 16 a 48 ore? |  |  | - Verificare attestato. - Fino emanazione decreto valido corso precedente. |  |
| 1.3) prima e dopo il 31.12.1996 ha frequentato il corso di aggiornamento? |  |  | - Verificare attestato. |  |
| 2) Il RSPP, diverso dal datore di lavoro, é: 2.1 in possesso dei seguenti titoli di studio:  diploma di istruzione secondaria superiore ____________________________________________  laurea in _____________________________________________ laurea specifica (art. 32, comma 5, D.Lgs 81/08) (esonerato da modulo A e B)  alla data 13.08.2003 stava svolgendo tali funzioni ed aveva già maturato 6 mesi di esperienza |  |  | - Verificare quanto indicato nella nomina |  |
| 2.2) in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell’attività in quanto:  ha frequentato i corsi di formazione e aggiornamento di cui al comma 2 e 6 art. 32 DLgs 81/08:  mod. A (28 ore)  esonero  mod. B (24ore) ATECO 8 data ________ esonero  mod. C (24 ore)  n. ore aggior. (40ore) 1° anno ____ 2° anno ____ 3° anno ____ 4° anno ____ 5° anno _____ |  |  | - Verificare attestati. - Nota- l’aggiornamento decorre dalla data dell’attestato ufficiale del modulo B o 20% ore entro il 14.02.2008 |  |
| 3) L’Addetto SPP é: 3.1) in possesso dei seguenti titoli di studio:  diploma di istruzione secondaria superiore ____________________________________________  alla data 13.08.2003 stava svolgendo tali funzioni ed aveva già maturato 6 mesi di esperienza |  |  | - Verificare quanto indicato nella nomina |  |
| INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO | - si | - no | - Criterio | - Azione |
| 3.2) in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell’attività in quanto:  ha frequentato i corsi di formazione e aggiornamento di cui al comma 2 e 6 art. 32 DLgs 81/08:  mod. A (28 ore)  esonero  mod. B (24 ore) ATECO 8 data _________  esonero  n. ore aggior. (28 ore) 1° anno ____ 2° anno ____ 3° anno ____ 4° anno ____ 5° anno ____ |  |  | - Verificare attestati. - Nota- l’aggiornamento decorre dalla data dell’attestato ufficiale del modulo B o 20% ore entro il 14.02.2008. |  |
| 4) RLS ha: 4.1 ) ha frequentato corso di 32 ore?  In programma per il ________ |  |  | - Verificare attestato e programma. |  |
| 4.2) ha effettuato l’aggiornamento annuale ?  4 ore az. da 15 a 50 dip.  8 ore az. oltre i 50 dip. |  |  | - Verificare attestato. |  |
| 5) Gli addetti alle Emergenze hanno frequentato specifici corsi di formazione? |  |  | - Formare almeno due addetti per piano e garantire la presenza nei turni (corsi serali) |  |
| 5.1) Incendio: Numero Addetti formati _____________  Basso Rischio (D.M.10.03.98 - 4 ore)  Medio Rischio (8 ore)  Alto Rischio (16 ore)  Attestato di idoneità rilasciato dai VVF  In programma per il ________  aggiornamento n. ore_______ data ________________ |  |  | - Verificare attestato. |  |
| 5.2) Pronto Soccorso: Numero Addetti formati _____ data formazione ____________ |  |  | - Formare almeno due addetti per piano e garantire la presenza nei turni (corsi serali) |  |
| Pronto soccorso gruppo B – C (D 388/2003-12 ore)  In programma per il ________  Aggiornamento triennale n.4 ore data ___________ |  |  | - Verificare attestato. |  |
| 6) Preposti 6.1) Sono stati identificati i preposti? |  |  | - Verificare modalità di identificazione |  |
| 62.) E’ stata effettuata la formazione dei preposti?  In programma per il ________  aggiornamento periodico____________ |  |  | - Verificare attestato e programma. |  |

| INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO | - si | - no | - Criterio | - Azione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7) Lavoratori 7.1) E’ stata effettuata la formazione di tutti i lavoratori? -  8 ore insegnanti d’aula/ personale amministrativo -  12 ore insegnanti di laboratorio  8 ore per non docenti  ____ore per studenti in laboratorio  In programma per il ________ |  |  | - Prendere visione dell’elenco completo dei lavoratori (docenti e non docenti). - Verificare programma e attestato o verbale con firme. |  |
| 7.2) NEO-ASSUNTI - E’ stata effettuata la formazione dei neo-assunti ? |  |  | - Verificare programma e attestato o verbale con firme. - Supplenti – tirocinanti - Definitivi (entro due mesi deve essere effettuata la formazione) - Temporanei (solo supplenze brevi) procedura |  |
| Organizzazione/pacchetto formativo per i neo-assunti |  |  | - Prendere visione di eventuale materiale informativo specifico e procedura di accoglienza |  |
| Addestramento documentato (sul luogo di lavoro) |  |  | - Verifica nomina tutor e piano di addestramento e valutazione. |  |
| 7.4) STUDENTI in alternanza n. studenti formati ________ - n. ore ________ |  |  |  |  |
| Tutor aziendale Tutor scuola |  |  | - Verifica convenzione con indicazione del tutor interno e aziendale |  |
| Programma di formazione ai rischi specifici |  |  | - Verificare programma e attestazione (registro scolastico, ecc.); piano di addestramento e valutazione. |  |

STRUTTURA

|  | - Per tutti gli ambienti | - si | - no | - Criterio | - Azione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gli ambienti scolastici (aule, laboratori, servizi, ecc.) sono provvisti di adeguata aerazione naturale? |  |  |  | Verificare che sia presente una superficie finestrata apribile pari ad almeno 1/8 della superficie pavimentata dei locali. Le finestre con apertura ad anta sono da conteggiare al 100%. Le finestre scorrevoli su se stesse garantiscono un'aerazione pari al 50% della superficie finestrata. Le finestre con apertura a vasistas garantiscono un'aerazione non superiore al 50% della superficie finestrata (dipende dal grado di apertura). |  |
| Gli ambienti scolastici (aule, laboratori, servizi, ecc.) sono provvisti di adeguata illuminazione naturale? |  |  |  | Deve essere presente una superficie finestrata pari ad almeno 1/8 della superficie pavimentata dei locali. Dal conteggio sono escluse le superfici trasparenti che si trovano ad una quota compresa tra il pavimento e 60 cm. del medesimo. |  |
| Affollamento - Le classi sono formate da un massimo di 25 alunni? |  |  |  | Se più di 25 occorre che vi sia una formale autorizzazione del Dirigente scolastico che se ne assume la responsabilità, come indicato dal DM 26 agosto 1992, e devono essere effettuate più prove di evacuazione durante l'anno |  |
| La superficie dell’aula è adeguata? |  |  |  | Per le scuole superiori (e universitarie) la superficie dell'aula deve risultare dal seguente prodotto: n. alunni*1,96 mq Per tutte le altre scuole dal seguente prodotto: n.alunni*1,80 mq |  |
| Il lay-out dell’aula è tale da garantire una rapida evacuazione degli studenti? |  |  |  | Verificare che la disposizione dei banchi e degli arredi sia tale da non ostacolare il regolare deflusso. |  |
| Le scale o altri luoghi sopraelevati sono dotate di parapetto alto almeno un metro? |  |  |  | Verificare che i parapetti abbiano un'altezza pari ad almeno 1m. (meglio se 1,20 m.) e che abbiano caratteristiche di non scalabilità almeno nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari e medie. |  |
| Scale portatili - Sono dotate di piedi antisdrucciolo? |  |  |  |  |  |
| Le scale doppie sono dotate di catena di trattenuta? |  |  |  | Verificare se esiste catena o asta di trattenuta. |  |
| Le scale portatili sono marcate CE? |  |  |  |  |  |

STRUTTURA

| - Per tutti gli ambienti | - si |  | - no |  | - Criterio |  | - Azione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vetri - I vetri di sicurezza antisfondamento fino ad un metro da terra ? |  |  |  |  |  | Tutte le superfici vetrate, trasparenti o traslucide devono avere caratteristiche di sicurezza se sono collocate ad un'altezza compresa fra la quota del pavimento ed un metro dallo stesso. Nel caso di scuole dell'infanzia ed elementari tali superfici devono essere di sicurezza indipendentemente dall'altezza cui sono collocate. Devono essere marcate e deve essere presente la certificazione secondo relative norme UNI (UNI 7697) E' ammesso l'uso di pellicole trasparenti tali da rendere le superfici vetrate antinfortunistiche a condizione che vi sia dichiarazione dell'installatore. |  |
| Corpi illuminanti - I corpi illuminanti sono dotati di protezione anticaduta? |  |  |  |  |  | Devono essere presenti dispositivi per impedire la caduta dei corpi illuminanti |  |
| Disabili - E ‘ presente un ascensore idoneo per i disabili? |  |  |  |  |  | Deve avere caratteristiche tali da permettere l'accesso ad una carrozzina per disabili. |  |
| Sono presenti WC attrezzati per disabili? |  |  |  |  |  | Devono avere dimensioni tali da permettere l'accesso e la rotazione di una carrozzina per disabili. A fianco del wc deve essere presente apposito maniglione per disabili ecc. |  |
| Impianti elettrici - I principali componenti elettrici (prese multiple – cavi volanti – prese/spine) sono conformi alle norme di sicurezza? |  |  |  |  |  | Le prese elettriche devono avere gli alveoli protetti, le prese multiple devono essere tali da non permettere il loro concatenamento, i cavi volanti non devono costituire intralcio ecc. |  |
| Le parti degli impianti elettrici sono adeguatamente protette da contatti diretti (isolamento)? |  |  |  |  |  | Non devono essere presenti cavi elettrici deteriorati o con difetti di isolamento o con nastrature. |  |
| Sono presenti le protezioni coordinate per i contatti indiretti? interruttore differenziale |  |  |  |  |  |  |  |
| Servizi igienici E’ presente un n° adeguato di servizi igienici e diviso per sesso? |  |  |  |  |  | Devono essere presenti servizi igienici separati per il personale e per gli alunni. Per gli alunni deve essere presente un numero di servizi igienici pari ad almeno il numero delle aule e devono essere divisi per sesso in base al numero di maschi e femmine. Per il personale deve essere presente almeno un servizio igienico ogni dieci persone con relativa suddivisione per sesso. |  |

STRUTTURA

| - Per tutti gli ambienti | - si |  | - no |  | - Criterio |  | - Azione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lo stato di igiene dei servizi igienici è adeguato ( pulizia, tinteggiatura, ecc.)? |  |  |  |  |  | Verificare le condizioni di pulizia e di manutenzione dei servizi igienici. Verificare, inoltre, che non vi siano servizi igienici chiusi a chiave o trasformati in depositi. |  |
| Spogliatoi - E’ presente un locale destinato a spogliatoio per il personale? |  |  |  |  |  | Sono necessari spogliatoi per il personale delle pulizie, per il personale di cucina e per il personale di laboratori quali laboratorio di chimica, ecc. |  |
| Sono presenti degli armadietti per il personale (itp e ata)? |  |  |  |  |  |  |  |
| Scaffalature - Le scaffalature, armadi o altri arredi potenzialmente pericolosi in caso di ribaltamento sono adeguatamente fissati alle pareti? |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulizie - I prodotti e sostanze pericolose per la pulizia (acidi, disinfettanti, detersivi, ecc.) sono custoditi in appositi locali chiusi a chiave? |  |  |  |  |  |  |  |
| Sono presenti copie delle schede di sicurezza delle sostanze pericolose? |  |  |  |  |  |  |  |
| Seminterrati – Sono utilizzati locali seminterrati ? |  |  |  |  |  | Nei seminterrati possono essere collocati locali accessori oppure locali ad uso saltuario. Non possono essere collocati aule o laboratori. |  |
| Fumo - Sono presenti regolari cartelli per il divieto di fumo con indicato l’accertatore? |  |  |  |  |  |  |  |
| Viene osservato il divieto di fumo? |  |  |  |  |  | (da verificare per es. con la presenza di posaceneri nei locali, mozziconi di sigarette per terra, ecc...). |  |

| GESTIONE EMERGENZA | - si | - no | - Criterio | - Azione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planimetria - Nelle aule e nei corridoi sono affisse planimetrie con l’indicazione dei percorsi di emergenza? |  |  | Verificarne la presenza |  |
| E’ presente il cartello area di raccolta? |  |  | Verificarne la presenza |  |
| Presidi antincendio - Sono presenti i presidi antincendio, come da piano di emergenza? |  |  | Verificarne la presenza |  |
| I presidi antincendio sono segnalati? |  |  | Devono essere segnalati da apposita segnaletica, verificarne la presenza e la congruità |  |
| I presidi antincendio sono controllati secondo le periodicità previste (estintori – porte – naspi – idranti)? |  |  | Verifica della sorveglianza, controllo e manutenzione |  |
| Uscite di emergenza – Sono apribili verso l’esodo? |  |  | Verificarne la presenza e l’apertura verso l’esodo |  |
| Sono segnalate e provviste di illuminazione di sicurezza? |  |  | La segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilità in caso di emergenza |  |
| Sono sgombre? |  |  | Verificare che siano sgombre da ostruzioni o pericoli che possano compromettere il sicuro utilizzo in caso di esodo |  |
| Vie di emergenza - Sono segnalate e provviste di illuminazione di sicurezza? |  |  | Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all’uscita sul luogo sicuro. Nelle aree prive di illuminazione naturale o utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell’alimentazione di rete |  |
| - Sono sgombre? |  |  | Le vie di uscita, i passaggi, i corridoi, le scale, devono essere sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano compromettere il sicuro utilizzo in caso di esodo |  |
| Pronto Soccorso - E’ presente la cassetta di primo soccorso e/o pacchetto di medicazione? n. cassette ________________ n. pacchetti ________________ |  |  | Verificare la presenza delle attrezzature di Primo Soccorso |  |
| - E’ segnalata? |  |  |  |  |
| - Il contenuto è conforme ai requisiti richiesti? |  |  | Verificare il contenuto della cassetta o del pacchetto ( rispondenza almeno ai contenuti minimi del DM 15 luglio 2003 n. 388 |  |

LABORATORI

| Laboratorio | N.lab | Laboratorio | N. lab | Laboratorio | N. lab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scienze |  | Macchine utensili- motori |  | Tessitura |  |
| Fisica |  | Saldatura |  | Metalli (oro,ecc..) |  |
| Chimica |  | Oleodinamica |  | Confezioni |  |
| Informatica/Multimediale |  | Pneumatica |  | Odontotecnici |  |
| Elettrotecnica (radio -misure elettriche) |  | Ceramica |  | Tipografia |  |
| Automazioni elettroniche |  | Falegnameria |  | Cucine |  |

| LABORATORI | - si | - no | - Criterio | - Azione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Macchine - Gli organi lavoratori e di trasmissione del moto sono adeguatamente protetti? |  |  |  |  |
| Sostanze e preparati pericolosi - Sono presenti le copie delle schede di sicurezza dei prodotti chimici pericolosi? |  |  |  |  |
| Le sostanze e preparati pericolosi sono conservati in armadi chiusi e ventilati? |  |  |  |  |
| Sono state eliminati/sostituiti i prodotti e le sostanze pericolose (R 49-R45)? |  |  |  |  |
| Sono presenti i lavaocchi o altro presidio? |  |  |  |  |
| E’ presente cartellonistica frasi R e S |  |  |  |  |
| Procedure - Sono presenti e affisse procedure specifiche per la gestione del laboratorio? |  |  |  |  |
| Aspirazione - Sono presenti impianti di aspirazioni per gli inquinanti aereodispersi ? |  |  |  |  |
| Sono presenti le tende (laboratorio informatica o cad) ? |  |  |  |  |
| L’impianto di aspirazione è efficiente? |  |  |  |  |
| DPI - Sono Marcati CE? |  |  |  |  |
| Esiste una procedura per la gestione dei DPI? |  |  | Verificarne l'esistenza e la distribuzione agli interessati Rilevare: formalizzazione della procedura (***) modalità di comunicazione |  |

| LOCALI/SPAZI PARTICOLARI | - si | - no | - Criterio | - Azione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Palestra - Gli ostacoli o sporgenze pericolose sono protette adeguatamente? |  |  |  |  |
| Le attrezzature ginniche sono immagazzinate correttamente? |  |  | - Procedure di utilizzo |  |
| Le attrezzature ginniche durante l’uso sono adeguatamente fissate? |  |  |  |  |
| Biblioteca - Sono presenti rilevatori di fumo, dove obbligatorio? |  |  |  |  |
| Uffici - I VDT sono disposti correttamente rispetto alle finestre? |  |  |  |  |
| Le postazioni sono ergonomicamente corrette? |  |  |  |  |
| Ripostigli pulizie/ magazzini – sono chiusi a chiave? |  |  |  |  |
| Area cortiliva - L’area cortiliva è provvista di recinzione? |  |  |  |  |
| I giochi sono conformi alle norme di sicurezza? |  |  |  |  |
| Il terreno è privo di buche o ostacoli pericolosi? |  |  |  |  |

NOTE  - discussa nella riunione periodica del _______________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________